|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ 	Информатика и системы управления

КАФЕДРА 		Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 «ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕШИФРАТОРОВ»

Студент			Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа			ИУ7 – 32Б

Преподаватель

2023 г.

Цель работы

изучение принципов построения и методов синтеза дешифраторов;макетирование и экспериментальное исследование дешифраторов

1 - Исследование линейного двухвходового дешифратора с инверсными выходами

EN- сигнал разрешения (стробирования) работы дешифратора.

При EN=1 дешифратор работает как преобразователь кода “1 из N “, при EN=0 на всех выходах дешифратора устанавливаются неактивные сигналы независимо от поступающих наборов входных адресных сигналов.

В дешифраторе с n входами и N выходами n N  2n.  У нас 2 входа => 4 выхода

Схема для рисунка выше

| EN | A0 | A1 | F0 | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Вследствие переходных процессов и временных задержек сигналов в цепях логических элементов могут возникнуть так называемые гонки (состязания), приводящие к появлению ложных сигналов на выходах схемы.

Основным средством, позволяющим исключить гонки, является стробирование (выделение из информационного сигнала той части, которая свободна от искажений, вызываемых гонками). Стробирующий сигнал на входе EN не должен быть активным во время переходных процессов в дешифраторе.

2 - Исследование дешифраторов ИС К155ИД4 (74LS155)

Таблица

| 𝐴1 | 𝐴2 | 𝐴3 | 𝐹1 | 𝐹2 | 𝐹3 | 𝐹4 | 𝐹5 | 𝐹6 | 𝐹7 | 𝐹8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

3 - Исследование дешифраторов ИС КР531ИД14 (74LS139)

4 - Исследовать работоспособность дешифраторов ИС 533ИД7

Контрольные вопросы

- Что называется дешифратором?

Дешифратором называется комбинационный узел с n входами и N выходами, преобразующий каждый набор двоичных входных сигналов в активный сигнал на выходе, соответствующий этому набору.

- Какой дешифратор называется полным (неполным)?

В дешифраторе с n входами и N выходами n N  2n . Дешифратор, имеющий 2n выходов, называется полным, при меньшем числе выходов - неполным

- Определите закон функционирования дешифратора аналитически и таблично.

Функционирование дешифратора DC n-N определяется таблицей истинности

аналитическое описание дешифратора можно представить совокупностью логических функций в СДНФ:

- Поясните основные способы построения дешифраторов.

По способу построения дешифраторы разделяют на

- линейные

- каскадные

  - пирамидальные

  - ступенчатые

- Что называется гонками и как устраняются ложные сигналы, вызванные гонками?

Вследствие переходных процессов и временных задержек сигналов в цепях логических элементов могут возникнуть так называемые гонки (состязания), приводящие к появлению ложных сигналов на выходах схемы.

Основным средством, позволяющим исключить гонки, является стробирование (выделение из информационного сигнала той части, которая свободна от искажений, вызываемых гонками).

- Каковы способы наращивания дешифраторов по количеству входов и выходов и как они реализуются схемотехнически?